# 2. Патентные исследования

Задачей патентного поиска является исследование уровня развития оборудования для сушки сыпучих термочувствительных продуктов, в частности для сушки короткорезанных макаронных изделий.

Поиск проведён по следующим материалам.

Таблица 1 – Материалы поиска

| Предмет поиска | Цель поиска инфор- мации | Страна поиска | Класси- фика- ционные индексы МКИ | Наименование источников, по которым проводится поиск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Научно-техническая докумен- тация | Патентная докумен- тация |
| Оборудо- вание для суши термочувст- вительных пищевых продуктов, способы сушки | Исследовать конст- рукции сушильных установок для выявления более быстрого процесса сушки при получе- нии качест венного продукта | РФ | #### МКИ 6 F 26 B 3/100-3/04; F 26 B 11/00– 11/22; А23 L 1/052, 1/16 – 1/18; A 23 L 3/00 – 3/24. | РФ ВИНИТИ «Оборудо- вание пищевой промышлен- ности» №1- 1998г - № 12 – 2011г. | Бюллетень «Изобретения» с№1– 2001г по№36 – 2011г. |

Пат. 5440823 США. МКИ 6 F 26 B3/08. Устройство для сушки зародышей кукурузы. Process and apparatus of  other drying weft – milled corn germ and for processing other materials / Williams Ralph H.; The French Oil Mill Machinery Co.-№208293; Заявл. 10.3.03. Опубл.15.8.04; НКИ 34/363//РЖ Оборудование пищевой промышленности.-2004.-№3.-3.38.90 П. []

Предлагаемое устройство отличается от барабанных сушилок универсальностью и компактностью. Устройство работает в замкнутом цикле. Влажность зародышей с 52-55% снижается до 2-3%. Устройство может использоваться для охлаждения и термообработки при высокой температуре других материалов.

Пат.2043733 РФ. МКИ 6 А23L1/18. Аппарат для термической обработки сыпучих материалов. Денисов В. И., Кокурин В. Н., Старовойтенко Е. И., Цукров С. Л., Щелбанин Ю. В.; АООТ Всероссийский институт легких сплавов.-№93048705/13;Заявл.29.6.03;Опубл.10.9.05; Бюл. №26//РЖ Оборудование пищевой промышленности.-2005.-№2.-2.38.58П. []

Для сушки и влаготермической обработки зерна и зернопродуктов. Содержит рабочую камеру с поярусно размещенными в ней коробками раздачи теплового агента с закрепленными на них решетками, снабженными виброприводами, подающий и выводящий трубопроводы с затворами и дозирующими приспособлениями. При этом каждый короб снабжен сопловым аппаратом с зазором, составляющим (5-10)d,где d-размер выходного отверстия соплового аппарата и выполненным с разделяющими вертикальными ребрами и распределителем материала, установленным со стороны подающего трубопровода.

Пат.2056020 РФ, МКИ 6 F26B3/347. СВЧ-установка для сушки сыпучих продуктов/ Жилков В. С. и др.//Изобретения.-2000.-№7-с.250. []

СВЧ-установка для сушки сыпучих продуктов содержит камеры СВЧ-нагрева, образованные воздухопроницаемыми перегородками, электропроводящими воздухопроницаемыми лотками транспортера, устройство принудительной вентиляции камер СВЧ-нагрева. В камерах с возможностью изменения угла наклона относительно СВЧ-излучателей расположен массивный ребристый отражатель, а на стенках корпуса под углом к плоскости транспортера расположены пассивные отражатели. Лотки транспортера выполнены с наклоном передней стенки и плоскости транспортера.

Пат.2043585 РФ, МКИ6 F26B3/30. Способ сушки высоковлажных материалов/ Кляшкин Н. К.,Константинов А. А.//Изобретения.-2001.-№25.-с.209. []

Способ сушки высоковлажных материалов путем формирования его слоя и последующего облучения ИК-лучами до заданной влажности, отличающийся тем, что сушку ведут в импульсном режиме нагрев-охлаждение, при этом облучение ИК-лучами осуществляют в диапазоне 2-10 мкм с плотностью потока 4,5-8,5 кВт/м2  до достижения температуры материала, равной 0,8-0,9 его предельной температуры сушки, а охлаждение ведут до достижения температуры материала, равной 0,4-0,6 его предельной температуры сушки.

Пат.2141612 РФ, МКИ6 F26B 11/02. Барабанная сушилка периодического действия/Хитьков И. К., Хитькова Ю. И.// Изобретения.-2009.-№32.-с.238-239.[]

Барабанная сушилка периодического действия для сушки растительной продукции, содержащая две соединенные между собой и открытые с другой стороны камеры, в первой из которых у открытого конца размещен нагнетательный вентилятор, в противоположном конце - нагреватель, а во второй камере размещен вращающийся перфорированный барабан, отличающийся тем, что между вентилятором и нагревателем дополнительно размещены перепускной клапан и диафрагма, изменяющая площадь поперечного сечения первой камеры, а часть второй камеры, расположенная между барабаном и выходным концом размещена внутри первой камеры между вентилятором и перепускным клапаном, причем открытый конец второй камеры снабжен средством обнаружения конденсата.

Систематизация и анализ подобранной информации.

Оборудованные для сушки сыпучих пищевых продуктов весьма разнообразно как по конструкции, так и по способу подвода тепла. Чаще всего встречаются конвейерные, туннельные и барабанные сушилки. По способу обогрева продукта бывают конвективные, с использованием СВЧ и ИК-излучения, с лампами накаливания.

Вывод.

Применительно к сушке короткорезанных макаронных изделий перспективной является использование высокотемпературной сушки макаронных изделий с разработкой сушилок непрерывного действия, реализующих эту технологию (в частности установки для гидротермической обработки макаронных изделий). Данная конструкция установки исключает ручной труд, обеспечивает непрерывное пересыпание и перемешивание продукта. что интенсифицирует процесс сушки и улучшает качество изделий.