# 2. Патентные исследования

Задачей патентного поиска является исследование тенденций развития оборудования для производства сухого молока.

Таблица 1 - Материалы поиска

| Предмет поиска | Цель поиска информации | Страны поиска | Классификационные индексы | Наименование источников, по которым проводится поиск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Научно-техническая документация | Патентная документация |
| Оборудование для производства cухого молока | Исследовать конструкции сушилок для производства сухого молока | РФ | F26B3/12 F26B17/00 A23L3/40 | Сайт ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ http://www.fips.ru |  |

(19)	RU	(11)	2347161	(13)	C1

(51)  МПК F26B3/12   (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2007124760/06, 03.07.2007

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
03.07.2007

(45) Опубликовано: 20.02.2009

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: SU 171797 А, 01.01.1965. SU 866364 A1, 23.09.1981. SU 1456727 A1, 07.02.1989. SU 1320624 A1, 30.06.1986. SU 1705677 A1, 15.01.1992.

Адрес для переписки:
123458, Москва, ул. Твардовского, 11, кв.92, О.С. Кочетову	(72) Автор(ы):Кочетов Олег Савельевич (RU),Голубева Мария Владимировна (RU),Колаева Лидия Владимировна (RU),Боброва Екатерина Олеговна (RU),
Духанина Елена Владимировна (RU),Горнушкина Надежда Игоревна (RU),
Павлова Дарья Олеговна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Кочетов Олег Савельевич (RU),
Голубева Мария Владимировна (RU)

(54) РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА []

(57) Реферат:

Изобретение относится к технике сушки дисперсных материалов и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности. В распылительной сушилке, содержащей корпус с размещенной в его верхней части распылительной камерой, снабженной акустической форсункой, выполненной в соответствии с данным изобретением, и коллектором для подачи теплоносителя, сушильную камеру, систему газораспределения сушильного агента, систему подачи раствора и систему очистки отработанного воздуха, система газораспределения оборудована двумя газораспределителями: верхним и нижним, при этом верхний газораспределитель подводит теплоноситель к корню факела распыла и предназначен для равномерного распределения теплоносителя по факелу распыленного материала, а нижний газораспределитель позволяет вводить теплоноситель в нижнюю часть корпуса, где установлена газораспределительная решетка с патрубками для подачи вторичного теплоносителя и течка для выхода гранул, причем в центральной части корпуса расположен гранулятор, выполненный в виде эксцентриковых валков, вращающихся в профилированных лотках с продольными щелями, под которыми размещена сетка. Технический результат - повышение производительности сушки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Рисунок 13 - РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА

(19)	RU	(11)	2340843	(13)	C1

(51)  МПК F26B3/12   (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2007123321/06, 22.06.2007

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
22.06.2007

(45) Опубликовано: 10.12.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: SU 951034 A1, 15.08.1982. SU 175891 A, 01.01.1965. SU 1702131 A1, 20.12.1991. SU 1044912 A2, 30.09.1983. WO 2004/051166 A1, 17.06.2004.

Адрес для переписки:
123458, Москва, ул. Твардовского, 11, кв.92, О.С. Кочетову	(72) Автор(ы): Кочетов Олег Савельевич (RU),Голубева Мария Владимировна (RU),Колаева Лидия Владимировна (RU),Боброва Екатерина Олеговна (RU),
Духанина Елена Владимировна (RU),Горнушкина Надежда Игоревна (RU), Павлова Дарья Олеговна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Кочетов Олег Савельевич (RU),
Голубева Мария Владимировна (RU)

(54) РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА СО ВСТРЕЧНЫМИ ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ ТИПА ВЗП []

(57) Реферат:

Изобретение относится к технике сушки дисперсных материалов и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности. В распылительной сушилке со встречными закрученными потоками, содержащей вертикальную камеру с системой подачи исходного материала с теплоносителем и с бункером для вывода высушенного дисперсного материала, система подачи исходного материала с теплоносителем выполнена в виде осевого ввода с завихрителем, обтекателем, отбойной шайбой и эжекционным насадком, по которому подводится первичный поток теплоносителя и исходного материала, поступающего через акустическую форсунку, а вторичный поток теплоносителя поступает через ввод с завихрителем, в который также подается исходный материала через акустическую форсунку, причем первичный и вторичный потоки теплоносителя предварительно подогреваются до необходимой температуры калориферами, установленными на линии магистрального трубопровода, осевой патрубок служит для вывода отработанного теплоносителя, причем исходный материал может подаваться с первичным, вторичным, а также с обоими потоками теплоносителя одновременно через акустические форсунки, внутри корпуса которых размещен генератор ультразвуковых колебаний в виде сопла и кольцевого объемного резонатора. Технический результат - повышение производительности сушки. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Рисунок 14 - РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА СО ВСТРЕЧНЫМИ ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ ТИПА ВЗП

(19)	RU	(11)	2006123030	(13)	A

(51)  МПК F26B17/00   (2006.01)

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21), (22) Заявка: 2006123030/06, 29.06.2006

(43) Дата публикации заявки: 10.01.2008

Адрес для переписки:
123458, Москва, ул. Твардовского, 11, кв.92, О.С. Кочетову	(71) Заявитель(и):
Кочетов Олег Савельевич (RU)

(72) Автор(ы):
Кочетов Олег Савельевич (RU),
Кочетова Мария Олеговна (RU),
Кочетов Сергей Савельевич (RU),
Кочетов Сергей Сергеевич (RU)

(54) РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА []

(57) Реферат:

1. Распылительная сушилка, содержащая сушильную камеру, систему газораспределения сушильного агента, систему подачи раствора и систему очистки отработанного воздуха, отличающаяся тем, что система газораспределения оборудована двумя газораспределителями: центральным и тангенциальным, при этом центральный газораспределитель подводит сушильный агент к корню факела распыла и предназначен для равномерного распределения теплоносителя по факелу распыленного материала, а тангенциальный газораспределитель позволяет вводить теплоноситель в сушильную камеру в виде плоских высокоскоростных струй, расположенных по периферии камеры и направленных таким образом, что каждая струя перекрывает зону действия соседней.

2. Распылительная сушилка по п.1, отличающаяся тем, что отработавшие запыленные газы подвергаются предварительной акустической обработке в акустической установке, оптимальными параметрами которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли являются: уровень звукового давления 140 дБ и более, частота колебательного движения 900 Гц, концентрация пыли в воздушном потоке не менее 2 г/м3, время озвучивания 1,5...2 с, после чего газовый поток направляется в циклон с бункером, где выделяется основная часть унесенного газами сухого материала, а окончательная очистка газов происходит в рукавном фильтре.

(19)	RU	(11)	2337288	(13)	C1

(51)  МПК F26B3/12   (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2007117447/06, 11.05.2007

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
11.05.2007

(45) Опубликовано: 27.10.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: ЛЫКОВ М.В. Сушка в химической промышленности. - М.: Химия, 1970, с.325, рис.VII-24. SU 879221 А, 07.11.1981. SU 924473 А, 30.04.1982. SU 370423 А, 25.04.1973.

Адрес для переписки:
123458, Москва, ул. Твардовского, 11, кв.92, О.С. Кочетову	(72) Автор(ы):
Кочетов Олег Савельевич (RU),
Голубева Мария Владимировна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Кочетов Олег Савельевич (RU),
Голубева Мария Владимировна (RU)

(54) РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА []

(57) Реферат:

Изобретение относится к сушильной технике, в частности к установкам для сушки растворов и суспензий, и может быть использовано в химической, пищевой и других отраслях промышленности. Распылительная сушилка содержит цилиндроконическую сушильную камеру, цилиндрический корпус, конические крышку и днище, воздуховод для подачи теплоносителя, охватывающий корпус сушилки снаружи, причем на днище размещено скребковое устройство с приводным валом, снаружи корпуса расположен короб с циклонами, выход которых соединен воздуховодом со входом вентиляторов, установленных на крышке сушильной камеры, а нагнетающие магистрали вентиляторов соединены посредством патрубков со скруббером, в верхней части которого расположен коллектор с форсунками, который соединен с подающей магистралью и нагнетающим насосом, теплоноситель из воздухоподогревателя по магистрали поступает в воздуховод для подачи в сушильную камеру, скребковое устройство представляет собой рычаг, центр которого соединен с приводным валом, а плечи выполнены наклонными и параллельными образующим конической поверхности днища, причем к плечам рычага жестко прикреплены скребки, выполненные из материала, инертного по отношению к исходному раствору или суспензии, а к днищу сушильной камеры присоединен конический короб, в нижней части которого расположено дополнительное скребковое устройство, выполненное в виде рычага, центр которого соединен с приводным валом, а плечи выполнены горизонтальными и параллельными горизонтальной поверхности днища конического короба, в котором расположен бункер для сбора готового продукта, а в нижней части установлен вибратор. Технический результат - повышение производительностисушилки путем уменьшения налипания высушиваемого материала на стенки сушильной камеры. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Рисунок 15 - РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА

(19)	RU	(11)	2328948	(13)	C1

(51)  МПК A23L3/40   (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2007100046/13, 09.01.2007

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.01.2007

(45) Опубликовано: 20.07.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: SU 553424 А, 03.05.1977. SU 1128071 А, 07.12.1984. SU 251462 А, 30.01.1970. SU 1222324 А, 07.04.1986.

Адрес для переписки:
123458, Москва, ул. Твардовского, 11, кв.92, О.С. Кочетову	(72) Автор(ы): Кочетов Олег Савельевич (RU),Кочетова Мария Олеговна (RU),
Кочетов Сергей Савельевич (RU),Кочетов Сергей Сергеевич (RU),Костылева Анастасия Витальевна (RU),Боброва Екатерина Олеговна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Кочетов Олег Савельевич (RU)

(54) СУШИЛКА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ []

(57) Реферат:

Изобретение относится к технике сушки дисперсных материалов и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности. Сушилка содержит загрузочный бункер влажного материала со шнековым питателем, сушильную камеру, калорифер, вентилятор, систему очистки отработанного воздуха и систему подачи высушиваемого раствора. Сушильная камера выполнена с распылителем и имеет систему рециркуляции газа-теплоносителя (азота), включающую акустическую установку, сухой циклон для выделения из газового потока и сбора тонких частиц высушенного продукта, всасывающий вентилятор для подачи газа-теплоносителя из циклона в мокрый скруббер-конденсатор, служащий для конденсации паров растворителя исходного продукта. Система подачи горячего газа состоит из вентилятора высокого давления для подачи теплоносителя в сушильную камеру и калорифера для нагрева газа. Распылитель выполнен в виде акустической форсунки для распыливания жидкостей, содержащей корпус с размещенным внутри генератором акустических колебаний в виде сопла и резонатора, выполненного в виде, по крайней мере, одной сферической полости, расположенной в торцевой стенке корпуса, обращенной к распределительной головке. Сферическая полость соединена калиброванным отверстием с зазором между вертикальным отверстием в торцевой стенке корпуса и стержнем распределительной головки. В сечении, перпендикулярном оси стержня, зазор имеет кольцевое сечение, а распределительная головка выполнена в виде корпуса с крышкой в виде усеченных конусов, соединенных большими основаниями. В корпусе расположен коллектор в виде цилиндрической полости, соединенный кольцевым каналом, образованным внешней цилиндрической поверхностью полого стержня и соосными с ним отверстиями одинакового диапазона, выполненными соответственно в крышке и корпусе распределительной головки, с, по крайней мере, тремя равномерно размещенными по окружности и перпендикулярными оси стержня каналами для выхода раствора. Срез отверстий расположен на конической поверхности крышки распределительной головки, угол наклона которой определяет корневой угол факела распыленного раствора. Изобретение позволяет повысить производительность сушки. 2 ил.

Рисунок 16 - СУШИЛКА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ

Патентный поиск и литературный обзор позволили проанализировать современное оборудование для производства сухого молока, что позволило предложить модернизацию линии.